比价公告

为加强三角地兼香白酒设备施工项目规范化管理、降低采购成本，根据公司《招标及比价管理制度和程序》文件规定和“公开、公平、公正”的原则，我公司拟对北京红星股份有限公司-三角地兼香白酒设备施工项目，面向社会公开招标。现发布比价公告，诚邀供应商参加，也欢迎公司全体员工推荐供应商。

公告如下：

一、项目名称：三角地兼香白酒设备施工

二、项目地点：北京市怀柔区

三、项目期限：2020-2-14——2020-4-30

（从中标单位为我公司提供服务至服务结束）

四、项目简介：

1、原酒卸车：三角地卸酒泵房2台泵和白酒净化器及管道移到1号库东门内，两根酒泵吸程为2*25米、Φ76*2、304卫生级不锈钢管，酒泵吸程末端304不锈钢软管4根，3米的2根，8米的2根内径63.5、壁厚1.5-2，末端配卫生级304卡式球阀DN65,2个，配卫生级卡式端盖(3S)2个。

2、等电位镀锌扁铁40*4引入反渗透水东门外，安装静电接地报警器2台。

3、酒泵扬程（卫生级304卡式球阀DN15,2个）为20米304卫生级不锈钢管Φ57*2接三通（接白酒净化器和旁通管道）入1号库管板，卫生级304伸缩节DN50，2根。

4、购置水平圆盘过滤机4台，其中2台用于清香白酒过滤，另外2台用于兼香白酒过滤。安装地点见图（水平圆盘过滤机CAD）。

5、将原有1台烛式过滤机和水平圆盘过滤机拆除，将水平圆盘过滤机安装至258罐区替换现场烛式过滤机卸酒用。

6、将2个过滤机底座拆除，抹平，40*4等电位镀锌扁铁接至现场，用于4台过滤设备静电接地。

7、在4台水平圆盘过滤机南侧新增14孔管板1块，将4台水平圆盘过滤机进出管道全部引入管板；（新增卫生级304管道Φ57*2，50米，卫生级304卡式球阀DN50,  12个，管板1块）。水平圆盘过滤机由东向西排列，东边2台用于原酒处理，西边2台用于供酒过滤。

①兼香圆盘滤机的吸程：接到来自卸酒的1根管道（见图），也可接到酒罐19—30#罐的吸程管板上（4条）。

②兼香圆盘滤机的扬程：接入酒罐19—30#罐的扬程管板上（4条）。

③清香圆盘滤机的吸程：接到来自卸酒的另1根管道，也可接入酒罐1—18#罐的吸程管板上（6条）。

④清香圆盘滤机的扬程：接入酒罐1—18#罐的扬程管板上（6条）。

⑤4台圆盘滤机接入匀化机气循环。卫生级304不锈钢管Φ32*2，30米，卫生级304卡式球阀DN25,  4个

⑥4台圆盘滤机进口接入反渗透水，新增卫生级304不锈钢管Φ57*2，18米。

8、改造调酒泵2台及工艺管道2根。

①调酒泵的吸程分为2部分：兼香白酒接入X3—7、8、9、10（单独管道），清香白酒接入X3—1、2、3、4、5、6（新增单独管道卫生级304不锈钢管Φ57*2，15米，卫生级304卡式球阀DN50,  2个）。

②调酒泵的扬程分为2部分：兼香白酒接入Y3—7、8、9、10（单独管道），清香白酒接入Y3—1、2、3、4、5、6（新增单独管道卫生级304不锈钢管Φ57*2，25米，卫生级304卡式球阀DN50,  3个含1个水阀门）。新增质量流量计DN50,2台。

9、新增杂酒回收装置1套（兼香）。3区19#—30#排污口管道保留，且与1#—18#排污口管道分开。1#—18#排污口管道重新由排污口支路主管道，再汇集成1条新管道Φ57*2，接入到新孔板上（清香白酒专用）。新增卫生级304不锈钢管Φ57*2，50米，卫生级304卡式球阀DN50,  5个，卫生级304卡式止回阀DN50,  1个，卫生级304伸缩节DN50，1根。

10、新增电缆线3*16²+2*10，3根，合计120米，引入中控室配电柜，接电源。水平圆盘过滤机静电接地。

11、新增管板304不锈钢跨接软管（内径Φ54、壁厚1.5-2）3米/根，2根，5米/2根，卫生级卡式端盖2.5S, 40个

12、2套兼香精滤酒泵、精滤机、缓冲罐、输送酒泵和管道，单独设置，要与清香设备和管道分开。所有兼香型设备、管道（软、硬管）和阀门都标有红色标识，便于识别。恢复三角地至包装车间高位罐的1条输酒管道（调配工房现占用1根多功能管道），需要卫生级304不锈钢管Φ57*2，70米。焊接操作时要与其它管道分开。

13、拆除258中间缓冲区烛式过滤机1台，就位和更换水平圆盘过滤机1台。含进出口管道Φ76*2和新增电缆线3*16²+2*10，1根32米。

14、三角地外围管道说明（共计11根）：

三角地——调配工房4根

——258罐区2根

——联合厂房次品2根

——包装车间高位罐原2条多功能管道，现移至调配工房1条（原管道已拆除一部分），现三角地还剩1条多功能管道。

三角地——包装车间高位罐次品酒管道1根—未接（管道头在包装车间东南角甩着）。详见CAD图。

15、联合厂房制作管板跨接管8根

16、特别说明

1、本工程为交钥匙工程，施工方负责此工程范围内所涉及的设备及水、电、气、酒等管线设施（含辅助材料）的移装、连接。

2、所有不锈钢管道及管件的焊接，需按照充氩保护焊方式焊接施工。

3、所涉及的水、电、气、酒等管线设施（含辅助材料）的选材、安装，需符合国标及白酒类行业相关标准。

17、附件一：三角地兼香白酒施工方案图纸

五、投标人资质要求：

- 注册资本：100万元（含）以上；

- 基本资格要求：

- 投标人应具有独立订立合同的法人资格；

- 最近三年没有发生骗取中标、无未解决的行政处罚、无异常经营信息、严重违纪的不良行为；

- 经营状况良好，近/年有/项及以上大型项目经验的优先；

- 比价文件其他要求： 无

- 比价文件的组成（详见比价文件要求）

- 企业基本资质材料：

附件（1）营业执照（副本）（三证合一）

附件（2）一般纳税人相关证明

附件（3）银行开户许可证

- 其他材料要求：

附件（4）法定代表人授权委托书；

附件（5）代理人身份证明

附件（6）法人身份证明；

- 行业基本资质材料：附件（7）无

注：（1）以上资质文件全部提供经营资质类有效版本，全部资料复印件应加盖本企业公章（红章）；

（2）以上资质文件电子版均为纸质版扫描件；未加盖公章视为无效；

- 报价单：

①报价单需将 “报价含税单价、报价人、报价日期、联系电话等项目”填写齐全，并加盖公章（红章），按照本次比价统一模板报价，单独密封。

- 报价单需对本次全部项目进行报价，部分报价视为无效报价；

- 其他要求：

    - 所有比价文件一式二份；

    - 比价文件全部装订整齐，并用档案袋密封，于2020年2月29日前寄至我公司指定地址

    - 将比价文件组成里附件（1）～（7）项所列资质文件盖章签字后扫描件于公告期2月29日结束前发送至我公司指定邮箱。

七、开票要求：开具正规增值税专用发票（税率：13%），抬头与注册名称一致，不得中途更改，若有更改公司，我司有权终止合同；

八、其他要求：

投标人应为单一独立主体，本次招标不接收联合体投标；

九、公告期：

公告之日起至2020年2月29日 16:00时；

十、考察期：

- 考察时间：3月1日-3月4日；

- 考察内容：①书面审核资质文件；

②招标人认为有必要核实、确认的其他事项。

十一、开标

开标时间招标人另行通知,投标人必须满足招标人招标公告要求，评标原则为低价中标原则,评选现场不需要投标人到达现场，保持电话畅通。

十二、联系方式：

- 比价文件接收人邮箱及地址

联 系 人：王茜

联系电话：010-51202729

邮箱：  wq@redstarwine.com

邮寄地址：（北京红星股份有限公司）北京市怀柔区红星路1号办公楼303室

- 项目技术咨询联系人

技术联系人：  白宝林

联系电话：13621342109

公告发布单位：     北京红星股份有限公司

公告发布日期：       2020年2年14日

附件（1）：

投标单位-企业营业执照副本

附件（2）：

投标单位-一般纳税人相关证明

附件（3）：

投标单位-银行开户许可证

附件（4）：

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于      （国家或地区的名称）  的  （公司名称）    （法定代表人姓名、职务）    代表本公司授权    （单位名称）       （被授权人的姓名、职务）    为本公司的合法代理人，就                       （项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效， 特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

投标意向人名称（加盖公章）：

联系地址：

被授权人联系方式：

被授权人邮箱：

附件（5）：

代理人身份证明（身份证复印件）

正面

反面

附件（6）：

法定代表人身份证明书

兹证明     为我单位法定代表人（授权人），身份证号为  ，我公司确认其以下签章是真实有效的。

单位公章：

法定代表人签章：

附件（7）：

其他行业基本资质材料

附件（8）投标文件封皮示例：（封皮贴于密封袋外）

投标 文 件

致：北京红星股份有限公司

项目

投标文件

项目名称：

投标单位：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

投标报价封皮示例：（封皮贴于密封袋外）

报 价 单

致：北京红星股份有限公司

项目

报价单

项目名称：

投标单位：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

在开标前不得提前拆封

密封条粘于密封袋开口处并盖骑缝章

单位公章 法定代表人 密 封 条 法定代表人 单位公章 年 月 日封