比价公告

为加强 气相色谱 项目规范化管理、降低   采购   成本，根据公司《招标及比价管理制度和程序》文件规定和“公开、公平、公正”的原则，我公司拟对北京红星股份有限公司- 气相色谱 项目，面向社会公开招标。现发布比价公告，诚邀供应商参加，也欢迎公司全体员推荐供应商。

公告如下：

一、项目名称：  气相色谱

二、项目地点：  山西祁县

三、项目期限： （从中标单位为我公司提供服务至服务结束）

四、项目简介：

| 主设备型号 | 岛津2010Pro |  |
| --- | --- | --- |
| 设备主要参数 | 快速分析 | 全电子流量压力控制 |
|  | 柱温箱 | 室温以上4℃ ～ 450℃；程序升温：不少于20阶；最大升温速率：250℃/min；温度设定精度：1℃；控温精度：0.01℃； |
|  | 自动进样器 | 型号：AOC-20i + AOC-20s 要求：至少50位自动进样器，液体直接进样；进样量线性≥99%；进样重现性<1.0%RSD；交叉污染小于十万分之一 |
|  | 进样单元 | 带SPL进样口(AFC流路控制)；具有流量控制、温度补偿、程序升温、分流/不分流进样功能，支持恒流，恒压、恒线速度、程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式等，压力范围：最大可达100 psi。 |
|  | 检测器 | 配备FID检测器，APC流路控制。 1）氢火焰检测器（FID带EPC控制）：最低检测限（对十三烷）：<3 pg C/s。线性动态范围：>107（±10%）；灭火自动检测和自动再点火。 |
|  | 色谱工作站软件 | 可控制气相色谱仪所有参数和运行，可实施编辑功能，自动进行序列样品分析；实时在线显示色谱图，积分并报告出分析结果，绘制标准曲线；具有在线帮助的自学操作教程；具有自诊断程序。可进行同台仪器的不同检测器,不同柱长及多台仪器之间数据的比对和确认。 |
| 附属设备 | 空气发生器：中惠普SPB-3 氢气发生器：中惠普TH-500 电脑：内存容量：16G /处理器：Intel i5/硬盘容量：256GB SSD+1TB HDD，需要附带com口(戴尔（DELL）7070MT) |  |
| 其他要求 | 1、签订合同后中标人须及时就仪器安装条件（包括环境条件、实验台、电力、气路要求、安装位置、防振等）与用户进行沟通，并安排技术人员前往现场协助确认。 2、到货前，中标人应为用户2名人员提供培训机会。 3、到货后中标人须在一周内安排仪器制造厂技术人员到用户的实验室现场进行仪器安装、调试、验收、现场操作使用培训，并提前与用户沟通。 4、现场培训内容包括仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论和上机操作等内容，现场培训直至使用人员能够独立进行软硬件操作、日常维护、方法开发和优化等。 |  |
| 设备安装地点 | 山西省祁县六曲香 |  |

五、投标人资质要求：

- 注册资本：  100    万元（含）以上；

- 基本资格要求：

- 投标人应具有独立订立合同的法人资格；

- 最近三年没有发生骗取中标、无未解决的行政处罚、无异常经营信息、严重违纪的不良行为；

- 经营状况良好，近  /  年有  /  项及以上大型项目经验的优先；

- 比价文件其他要求：           /

- 比价文件的组成（详见比价文件要求）

- 企业基本资质材料：

附件（1）营业执照（副本）（三证合一）

附件（2）一般纳税人相关证明

附件（3）基本存款账户信息

- 其他材料要求：

附件（4）法定代表人授权委托书；

附件（5）代理人身份证明

附件（6）法人身份证明；

- 行业基本资质材料：附件（7）               /

注：

- 以上资质文件全部提供经营资质类有效版本，全部资料复印件应加盖本企业公章（红章）；

- 以上资质文件电子版均为纸质版扫描件；未加盖公章视为无效；

- 报价单：

①报价单需将 “报价含税单价、报价人、报价日期、联系电话等项目”填写齐全，并加盖公章（红章）。

- 报价单需对本次全部项目进行报价，部分报价视为无效报价；

- 其他要求：

    - 所有比价文件一式二份；

    - 比价文件全部装订整齐，并用档案袋密封，于  2 月   24

日前寄至我公司指定地址；

    - 将比价文件组成里附件（1）～（7）项所列资质文件电子版于        2月  24 日前发送至我公司指定邮箱；

七、开票要求：开具正规增值税专用发票（税率：  13    %），抬头与注册名称一致，不得中途更改，若有更改公司，我司有权终止合同；

八、其他要求：

投标人应为单一独立主体，本次招标不接收联合体投标；

九、公告期：

公告之日起至2021年2月24日 16:00时；

十、考察内容：

考察期：2021年2月25日-2021年3月1日

考察内容：①书面审核资质文件；

②实地或电话考察；

③标人认为有必要核实、确认的其他事项。

十一、开标时间

招标方另行确定。

十二、联系方式：

- 比价文件接收人邮箱及地址

联 系 人：  王茜

联系电话： 010-51202729

邮    箱：  wq@redstarwine.com

邮寄地址：（北京红星股份有限公司）北京市怀柔区怀柔镇红星路1号办公楼301室

- 项目技术咨询联系人

技术联系人：    李洪媛

联系电话： 17703223670

公告发布单位：北京红星股份有限公司

公告发布日期：  2021年2月10日

附件（1）：

投标单位-企业营业执照副本

附件（2）：

投标单位-一般纳税人相关证明

附件（3）：

投标单位-基本存款账户信息

附件（4）：

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于      （国家或地区的名称）  的  （公司名称）    （法定代表人姓名、职务）    代表本公司授权    （单位名称）       （被授权人的姓名、职务）    为本公司的合法代理人，就                       （项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于           年       月       日签字生效， 特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

投标意向人名称（加盖公章）：

联系地址：

被授权人联系方式：

被授权人邮箱：

附件（5）：

代理人身份证明（身份证复印件）

正面

反面

附件（6）：

法定代表人身份证明书

兹证明        为我单位法定代表人（授权人），身份证号为              ，我公司确认其以下签章是真实有效的。

单位公章：

法定代表人签章：

法人身份证正面

法人身份证反面

附件（7）：

行业基本资质材料

附件（8）比价文件封皮示例：（封皮贴于密封袋外）

比  价  文  件

致：北京红星股份有限公司

项目

比价文件

在开标前不得提前拆封

项目名称：

投标单位：                                    （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）

密封条粘于密封袋开口处并盖骑缝章

单位公章 法定代表人 密 封 条 法定代表人 单位公章 年 月 日封