红星白酒产业园迁建项目一期

车间清洗设备项目

技术要求

二零二二年七月

目录

一、项目简介	2

二、采购内容	2

三、设备基本要求	2

四、产品技术要求	2

五、设备清单	4

六、售后服务：	4

七、验收要求	5

一、项目简介

项目名称：红星白酒产业园迁建项目一期-车间清洗设备项目

项目地点：山西祁县经济开发区新兴产业园

项目概述：

1、本项目主要包括产业园车间清洗设备的设计、制造、运输、调试、验收及售后服务、使用培训等内容，为交钥匙工程。

2、本项目主要采购步行式洗地机（BD50/50）3台，干湿两用吸尘器（NT70/2）8台，防爆吸尘器（NT80/1 B1 M）2台，高压清洗机（HD6/15-4）17台。

3、本次采购所有设备均为卡赫品牌，质保期1年。

二、采购内容

白酒产业园迁建项目1期车间清洗设备项目的供货、安装、验收、质保等服务。

- 设备基本要求

在设计、材料、制造、测试、检验、安装、试运、验收、包装和运输保护应符合规范、标准和法规的有关要求。

四、产品技术要求

4.1 手推式洗地吸干机

| 设备名称 | 单位 | 数量 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 手推式洗地吸干机 | 台 | 3 | BD50/50 |  |
| 品牌 | 卡赫 |  |  |  |
| 技 术 参 数 或 使 用 要 求 | 主刷工作宽度：510mm 吸扒宽度:850mm 额定功率：1100 W 清水箱与污水箱：50/50 L 刷盘压力：28公斤 理论清洁面积效率：2000 ㎡/h 重量（不含电池）：57 kg 尺寸（长×宽×高）:1185×540×1000 mm 附件： 1.510 毫米通用型盘刷1套 2.850 毫米耐腐蚀吸水趴头（直型） 1套 3.免维护电瓶及充电器一套 |  |  |  |

4.2、干湿两用吸尘器

| 设备名称 | 单位 | 数量 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 干湿两用吸尘器 | 台 | 8 | NT70/2 |  |
| 品牌 | 卡赫 |  |  |  |
| 技 术 参 数 或 使 用 要 求 | 最大功率 ：2200-2300 W 电压：220V 真空度 ：225 mbar 尘箱容积 ：70L 最大空气流量 ：2 x 53 l/s 噪音 ：76 dB (A) 尺寸 ：560 x 502 x 832 mm 重量 ：18.5 kg 电源长度 ：7.5 m 附件： 1、2.5米吸尘管x1 弯管接头x1 3、干湿地面吸扒各x1，窄缝工具 x1 4、筒式过滤 x1 5、0.5 m 金属吸尘管 x 2 |  |  |  |

4.3、防爆吸尘器

| 设备名称 | 单位 | 数量 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防爆吸尘器 | 台 | 2 | NT80/1 B1 M |  |
| 品牌 | 卡赫 |  |  |  |
| 技 术 参 数 或 使 用 要 求 | 空气流量:56 L/s 真空度: 235mbar 水箱容积:80L 额定功率:1380W 标准标称宽度:40 电线长度:10M 声压级:70dB (A) 频率:50-60Hz 电压:220-240V 重量:32.5KG 尺寸(长x宽x高):660 x 520 x 1078mm 附件： 1、4米抽吸软管x1 2、干湿地板喷嘴x1 3、缝隙刷x1 |  |  |  |

4.4、高压清洗机

| 设备名称 | 单位 | 数量 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压清洗机 | 台 | 17 | （HD6/15-4） |  |
| 品牌 | 卡赫 |  |  |  |
| 技 术 参 数 或 使 用 要 求 | 电源供应： 2/220/50 相/V/Hz 水流量:530–600 L/h 工作压力:30-150/3-15 bar/MPa 最高进水温度:最高到60℃ 功率：4.2 kw 尺寸(长*宽*高 )：375*360*925 mm 附件; 1、10 米高压管x1 2、单孔无接触喷孔x1 3、枪杆x1 4、枪柄x1 |  |  |  |

五、设备清单

| 项目名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 步行式洗地机 | BD50/50 | 3 |  |
| 干湿两用吸尘器 | NT70/2 | 8 |  |
| 防爆吸尘器 | NT80/1 B1 M | 2 |  |
| 高压清洗机 | HD6/15-4 | 17 |  |

六、售后服务：

1、当接甲方维修要求后，乙方24小时响应技术指导，必要时乙方能保证第一日赶到现场。

2、设备验收后，质保期为12个月。

3、调试和质保期间正常使用中损坏的零部件，由中标方免费提供。

4、乙方提供设备的备品备件、专用工具、易损及易耗件的清单及价格，同时保证以该价格向招标方优惠提供所有备品备件。

5、当乙方对所提供设备系统有技术改进或更新时，应及时将有关信息通知甲方，质保期内系统免费维护升级。

七、 验收要求

7.1基本要求

1、设备外观整洁，外壳、护罩无明显变形、划痕等缺陷，开关、手柄完好无破损，电源线、控制线外皮无龟裂、老化现象，线路连接牢固、可靠，绝缘良好无裸露，机械统一编号字体整齐、美观。

2、设备各部位完好齐全，机体部分无变形，各部位连接牢固。

3、设备传动机构运转灵活，无卡阻，无异响，整机运行平稳，工作性能与机型相符，能满足生产需要。

4、各种防护罩齐全、有效，限位器灵敏可靠，整机安全性能良好。

5、无对操作人员产生伤害的安全隐患。

6、配置及材料等满足协议要求。

7、能力、性能、运行质量以及操作特性满足本技术协议相关要求。

8、设备试运、正常运行正常，达到甲方要求。

7.2竣工验收的资料要求

1、产品装箱资料(含装箱清单、出厂合格证、使用说明、保修证明等)。

2、安装、调试和试运行使用说明书及维修手册。

3、全套安装调试过程资料。

4、提供产品备配件表。