电子显微镜及附属设备技术要求

| 主设备型号 | 奥林巴斯BX53（正置显微镜） |  |
| --- | --- | --- |
| 设备主要参数 | 设备类型 | 研究级显微镜 |
|  | 放大倍率 | 40-1000 |
|  | 聚光镜 | 阿贝聚光镜（数值孔径1.1），4×-100×用 |
|  | 载物台 | 高抗磨损性陶瓷涂层同轴载物台， 配有左手或右手低位传输控制装置， 配有旋转机构以及扭矩调节机构。 |
|  | 照明系统 | 透射光用内置式柯勒照明器，12V 100W卤素灯泡，光预设开关; 光强度LED指示器，内置式滤光片（LBD-IF，ND6，ND25） |
|  | 配件 | 带国产数码相机（相机使用索尼芯片，像素在1000万及以上） |
| 附属设备 | 电脑/技术参数：i5 8G/256G+1T/2G独显/显示器为1280×1024或以上，32位色能力的PCI Express X16 VGA卡。戴尔（DELL）OptiPlex 3080MT |  |
| 其他要求 | - 1、签订合同后中标人须及时就仪器安装条件（包括环境条件、实验台、电力、气路要求、安装位置、防振等）与用户进行沟通，并安排技术人员前往现场协助确认。 - 2、到货前，中标人应为用户1-2名人员提供培训机会。 - 3、到货后中标人须在一周内安排仪器制造厂技术人员到用户的实验室现场进行仪器安装、调试、验收、现场操作使用培训，并提前与用户沟通。 4、现场培训内容包括仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论和上机操作等内容，现场培训直至使用人员能够独立进行软硬件操作、日常维护、方法开发和优化等。 |  |
| 设备安装地点 | 山西省祁县六曲香 |  |

电子显微镜及附属设备技术要求

| 主设备型号 | 奥林巴斯CKX53（倒置显微镜） |  |
| --- | --- | --- |
| 设备主要参数 | 设备类型 | 研究级显微镜 |
|  | 目镜 | 三目 |
|  | 物镜 | 可达40倍 |
|  | 配件 | 带荧光照明装置、荧光激发块3块、进口奥林巴斯原装相机（DP80）、奥林巴斯cellSens软件 |
|  | 聚光镜 | 备有可拆装的超长工作距离聚光镜（数值孔径为0.3，工作距离为72mm） |
|  | 载物台 | 平面载物台：160×250mm，可安装标本夹具，载物台插入圆板(孔径25mm)更换式； 机械式载物台：备有右手用低位置同轴X、Y向传动旋钮，载物台行程：X=120mm，Y=78mm。 附有3种培养皿、标本用托座； 载物台接长板：70×180mm。 |
|  | 照明系统 | 光源：备有6V30W卤素灯和灯插座（U-LS30-3-2），内装毛玻璃片和吸热滤光片，照明部可拆装； 滤色镜座：拆装型滤色镜座，可插装最大厚度11mm的直径45mm滤色镜； 孔径光阑：手柄型，可在3-44mm范围内进行调节； 垂直荧光照明装置：照明装置可拆装，备有观察法转换用滑座（三个转换位置：B激发位、G激发位、透射光位或U激发位）. 荧光光源：50W汞灯 荧光激发块：2激发块（B和G），可选U（不能与UIS2兼容，滤色镜和分光镜的尺寸和UIS2一样） 滤色镜：1个滤色镜 |
| 附属设备 | 电脑/技术参数：惠普Z4主机/显示器为1920 x 1080分辨率及以上。 |  |
| 其他要求 | - 1、签订合同后中标人须及时就仪器安装条件（包括环境条件、实验台、电力、气路要求、安装位置、防振等）与用户进行沟通，并安排技术人员前往现场协助确认。 - 2、到货前，中标人应为用户1-2名人员提供培训机会。 - 3、到货后中标人须在一周内安排仪器制造厂技术人员到用户的实验室现场进行仪器安装、调试、验收、现场操作使用培训，并提前与用户沟通。 4、现场培训内容包括仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论和上机操作等内容，现场培训直至使用人员能够独立进行软硬件操作、日常维护、方法开发和优化等。 |  |
| 设备安装地点 | 北京怀柔公司本部 |  |