招标公告

为加强 电子显微镜  项目规范化管理、降低  采购  成本，根据公司《招标及比价管理制度和程序》文件规定和“公开、公平、公正”的原则，我公司拟对北京红星股份有限公司- 电子显微镜  项目，面向社会公开招标。现发布招标公告，诚邀供应商参加，也欢迎公司全体员工推荐供应商。

公告如下：

一、项目名称：  电子显微镜

二、项目地点： 北京怀柔、山西祁县

三、项目期限： （从中标单位为我公司提供服务至服务结束）

- 项目简介：

电子显微镜及附属设备技术要求

| 主设备型号 | 奥林巴斯BX53（正置显微镜） |  |
| --- | --- | --- |
| 设备主要参数 | 设备类型 | 研究级显微镜 |
|  | 放大倍率 | 40-1000 |
|  | 聚光镜 | 阿贝聚光镜（数值孔径1.1），4×-100×用 |
|  | 载物台 | 高抗磨损性陶瓷涂层同轴载物台， 配有左手或右手低位传输控制装置， 配有旋转机构以及扭矩调节机构。 |
|  | 照明系统 | 透射光用内置式柯勒照明器，12V 100W卤素灯泡，光预设开关; 光强度LED指示器，内置式滤光片（LBD-IF，ND6，ND25） |
|  | 配件 | 带国产数码相机（相机使用索尼芯片，像素在1000万及以上） |
| 附属设备 | 电脑/技术参数：i5 8G/256G+1T/2G独显/显示器为1280×1024或以上，32位色能力的PCI Express X16 VGA卡。戴尔（DELL）OptiPlex 3080MT |  |
| 其他要求 | 1、签订合同后中标人须及时就仪器安装条件（包括环境条件、实验台、电力、气路要求、安装位置、防振等）与用户进行沟通，并安排技术人员前往现场协助确认。 2、到货前，中标人应为用户1-2名人员提供培训机会。 3、到货后中标人须在一周内安排仪器制造厂技术人员到用户的实验室现场进行仪器安装、调试、验收、现场操作使用培训，并提前与用户沟通。 4、现场培训内容包括仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论和上机操作等内容，现场培训直至使用人员能够独立进行软硬件操作、日常维护、方法开发和优化等。 |  |
| 设备安装地点 | 山西省祁县六曲香 |  |

| 主设备型号 | 奥林巴斯CKX53（倒置显微镜） |  |
| --- | --- | --- |
| 设备主要参数 | 设备类型 | 研究级显微镜 |
|  | 目镜 | 三目 |
|  | 物镜 | 可达40倍 |
|  | 配件 | 带荧光照明装置、荧光激发块3块、进口奥林巴斯原装相机（DP80）、奥林巴斯cellSens软件 |
|  | 聚光镜 | 备有可拆装的超长工作距离聚光镜（数值孔径为0.3，工作距离为72mm） |
|  | 载物台 | 平面载物台：160×250mm，可安装标本夹具，载物台插入圆板(孔径25mm)更换式； 机械式载物台：备有右手用低位置同轴X、Y向传动旋钮，载物台行程：X=120mm，Y=78mm。 附有3种培养皿、标本用托座； 载物台接长板：70×180mm。 |
|  | 照明系统 | 光源：备有6V30W卤素灯和灯插座（U-LS30-3-2），内装毛玻璃片和吸热滤光片，照明部可拆装； 滤色镜座：拆装型滤色镜座，可插装最大厚度11mm的直径45mm滤色镜； 孔径光阑：手柄型，可在3-44mm范围内进行调节； 垂直荧光照明装置：照明装置可拆装，备有观察法转换用滑座（三个转换位置：B激发位、G激发位、透射光位或U激发位）. 荧光光源：50W汞灯 荧光激发块：2激发块（B和G），可选U（不能与UIS2兼容，滤色镜和分光镜的尺寸和UIS2一样） 滤色镜：1个滤色镜 |
| 附属设备 | 电脑/技术参数：惠普Z4主机/显示器为1920 x 1080分辨率及以上。 |  |
| 其他要求 | 1、签订合同后中标人须及时就仪器安装条件（包括环境条件、实验台、电力、气路要求、安装位置、防振等）与用户进行沟通，并安排技术人员前往现场协助确认。 2、到货前，中标人应为用户1-2名人员提供培训机会。 3、到货后中标人须在一周内安排仪器制造厂技术人员到用户的实验室现场进行仪器安装、调试、验收、现场操作使用培训，并提前与用户沟通。 4、现场培训内容包括仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论和上机操作等内容，现场培训直至使用人员能够独立进行软硬件操作、日常维护、方法开发和优化等。 |  |
| 设备安装地点 | 北京怀柔公司本部 |  |

五、投标人资质要求：

- 注册资本：   100   万元（含）以上；

- 基本资格要求：

- 投标人应具有独立订立合同的法人资格；

- 最近三年没有发生骗取中标、无未解决的行政处罚、无异常经营信息、严重违纪的不良行为；

- 经营状况良好，近  1   年有  2  项及以上大型项目经验的优先；

行业基本资质要求：  /

- 资格预审资质文件的组成

- 企业基本资质材料：

附件（1）营业执照（副本）（三证合一）

附件（2）一般纳税人相关证明

附件（3）基本存款账户信息

- 其他材料：

附件（4）法定代表人授权委托书；

附件（5）代理人身份证明

附件（6）法人身份证明；

行业基本资质材料：附件（7）   /

注：

- 以上资质文件全部提供经营资质类有效版本，全部资料复印件应加盖本企业公章（红章）；

- 现行合作供应商须按要求提供相应的资质文件；

- 其他要求：

    - 所有资质文件一式二份；

    - 资质文件全部装订整齐，在公告期 2 月 25 日结束前，邮寄至我公司指定地点、指定接收人处；

    - 将资质文件组成里附件（1）～（7）项所列资质文件盖红章扫描件在公告期 2 月  25 日结束前发送至我公司指定邮箱。

七、开票要求：开具正规增值税专用发票（税率：  13   %），抬头与注册名称一致，不得中途更改，若有更改公司，我司有权终止合同；

八、保证金要求：

- 投标人资质经我公司法务部门资格预审合格后，在（ 3 月  3  日16:00前）支付投标保证金   2  万元；

- 未支付保证金的投标人，视为放弃投标资格；

- 招标结束后，未中标的投标人退回投标保证金，中标者投标保证金转为质保金。合同终止且无争议后退回；

- 保证金收取账户：

公司名称：  北京红星股份有限公司

开户行名称：  华夏银行北京国贸支行

开户行账号： 10263000000671743

注：现行合作供应商须按要求支付不同项目的保证金。如确定中标，则按上述要求退还投标保证金；

九、其他要求：

投标人应为单一独立主体，本次招标不接收联合体投标；

十、公告期：

公告之日起至  2021   年  2   月   25  日 16:00时；

十一、考察期：

- 考察时间： 2  月   26 日-  3  月  2  日；

- 考察内容：①书面审核资质文件；

- 实地或电话考察；

③招标人认为有必要核实、确认的其他事项。

十二、投标期：

投标文件制作  3  月  3  日-   3  月  8  日

- 保证金到账后发送招标文件;

- 报价单：

①报价单需将 “报价含税单价、报价人、报价日期、联系电话等项目”填写齐全，并加盖公章（红章）。

- 报价单需对本次全部项目进行报价，部分报价视为无效报价；

- 报价单与投标文件分别密封；（封皮及密封条参考附件（8））

十三、开标期

招标方另行确定。

十四、联系方式：

- 投标文件接收人邮箱及地址

联 系 人：  王茜

联系电话： 010-51202729

邮    箱：  wq@redstarwine.com

邮寄地址：（北京红星股份有限公司）北京市怀柔区怀柔镇红星路1号办公楼301室

- 项目技术咨询联系人

技术联系人：    李洪媛

联系电话：      17703223670

公告发布单位：   北京红星股份有限公司

公告发布日期：    2021年2月10日

附件（1）：

投标单位-企业营业执照副本

附件（2）：

投标单位-一般纳税人相关证明

附件（3）：

投标单位-基本存款账户信息

附件（4）：

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于      （国家或地区的名称）  的  （公司名称）    （法定代表人姓名、职务）    代表本公司授权    （单位名称）       （被授权人的姓名、职务）    为本公司的合法代理人，就                       （项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于           年       月       日签字生效， 特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

投标意向人名称（加盖公章）：

联系地址：

被授权人联系方式：

被授权人邮箱：

附件（5）：

代理人身份证明（身份证复印件）

正面

反面

附件（6）：

法定代表人身份证明书

兹证明        为我单位法定代表人（授权人），身份证号为              ，我公司确认其以下签章是真实有效的。

单位公章：

法定代表人签章：

法人身份证正面

法人身份证反面

附件（7）：

行业基本资质材料

附件（8）投标文件封皮示例：（封皮贴于密封袋外）

投  标  文  件

致：北京红星股份有限公司

项目

投标文件

项目名称：

投标单位：                                    （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）

投标报价封皮示例：（封皮贴于密封袋外）

报 价 单

致：北京红星股份有限公司

项目

报价单

项目名称：

投标单位：                                    （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）

在开标前不得提前拆封

密封条粘于密封袋开口处并盖骑缝章

单位公章 法定代表人 密 封 条 法定代表人 单位公章 年 月 日封