招标公告

为加强 圆柱体UV打印机、平面UV打印机 项目规范化管理、降低 采购 成本，根据公司《招标及比价管理制度和程序》文件规定和“公开、公平、公正”的原则，我公司拟对北京红星股份有限公司- 圆柱体UV打印机、平面UV打印机 项目，面向社会公开招标。现发布招标公告，诚邀供应商参加，也欢迎公司全体员工推荐供应商。

公告如下：

一、项目名称： 圆柱体UV打印机、平面UV打印机

二、项目地点：  北京市怀柔区

三、项目期限： （从中标单位为我公司提供服务至服务结束）

- 项目简介：（最终技术参数以招标文件为准）

供货及应用范围：

- 供货明细

| 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 圆柱体UV打印机 |  |  | 台 | 1 |  |
| 平面UV打印机 |  |  | 台 | 1 |  |

- 圆柱体UV打印机对酒瓶可以打印不同图案的高精准照片，应用于圆柱体酒瓶私人订制不同场景的个性化照片酒制作；

- 平面打印机对酒瓶、酒盒等同时可以打印不同图案的高精准照片，应用于酒瓶、酒盒等私人订制不同场景的个性化照片酒制作。

性能要求

- 厂商交付的圆柱体UV打印机可以打印圆柱体玻璃酒瓶；

- 厂商交付的平面设备可以打印平面酒瓶、酒盒等；

- 保证设备的质量、规格和性能与投标文件描述一致；交货时向买方提供产品质量合格证书及有关安装使用说明等技术文件资料；

软件及服务器功能

- 软件自带识别功能，高精准校色，可实现浮雕效果；

- 机器板卡须是自主研发的，打印机控制软件是正版大公司研发，必须是有授权过的；

- 支持多种打印模式，平面设备可以一次性加载多个不同打印任务依次打印；

- 打印速度调节功能，可以在规定的时间内自行设定最佳打印速度；

技术要求

- 打印清晰：打印画质平整细腻；

- 打印精度：300-2400DP;

- 色彩鲜艳：色彩饱和度鲜明；

- 墨管循环：防止墨管里边的墨水沉淀，造成堵头；

- 自动清洗键：每天打开设备可以自动清洗喷头，防止堵塞；

- 自动供墨键：墨水循环系统；

- LED灯：强度不能折射喷头，影响喷头使用寿命；

- 闪喷功能：可以设置时间，5/10/30分钟，只要在通电的情况下，      机器就会自动按照设置的时间闪喷，保证喷头流畅、不堵头；

- 打印时间：圆柱体单瓶打印控制在2分钟左右 ；平面单瓶打印时间5分钟左右；

- 照片持久度：打印照片与酒瓶要有一定的色牢度和牢固度；

标准配置

- 圆柱体UV打印机：必须有专业的圆柱打印夹具1套；

- UV墨水：圆柱体、平面UV打印机各1套；

- 喷头保湿液：圆柱体、平面UV打印机各1瓶；

- 涂层：圆柱体、平面UV打印机各1瓶；

售后服务及相关文件

- 供货商所提供的设备及软件不能有知识产权纠纷，不能有未经授权的侵犯他人专利行为或其他可能导致采购人连带法律风险的行为。

- 保修12个月（以安装调试结束开始计算），使用期间始终维护。如果设备硬件发生非人为疏忽损坏的故障情形，乙方提供免费维修服务；

- 售后服务，随时提供在线解答设备故障答疑问题，如设备故障未能排除需安排在48小时内现场维修，常年设有技术咨询和服务的技术专员，并为买方提供终身的软件升级服务；

- 终身提供相关设备配件及消耗材料；

- 到货安装培训：卖方保证由专业工程师提供现场安装培训，免费对甲方技术人员进行技术培训，包括软件操作，保养及日常维护，免费安装调试设备，正常安装和培训时间以需要的为准；保证被培训员工可以正常操作使用；

- 质保期12个月后，发生设备故障情形，乙方亦提供维修服务，设备故障情况按基础收取零件成本费用。 乙方需提供设备维修，保养，故障排除及零件的供应，所提供的零备件价格每年上浮度不高于5%；

验收标准

- 按打样效果；

- 打印技术稳定（按三个月或600瓶计算）；

- 圆柱体、平面UV打印机的设备性能符合我方提出的性能、技术要求；

五、投标人资质要求：

- 注册资本：  100  万元（含）以上；

- 基本资格要求：

- 投标人应具有独立订立合同的法人资格；

- 从未被列入失信被执行人名单、从未发生过骗取中标等违纪不良行为以及最近三年无未解决的行政处罚、无异常经营信息；

- 经营状况良好，近   1  年有 2   项及以上大型项目经验的优先；

- 行业基本资质要求：         无

- 资格预审资质文件的组成（严格按如下顺序，并提交目录）

- 企业基本资质文件：

附件1 营业执照（副本）（三证合一）

附件2 一般纳税人相关证明

附件3 基本存款账户信息

附件4 关于“从未被列入失信被执行人名单、从未发生过骗取中标等违纪不良行为以及最近三年无未解决的行政处罚、无异常经营信息”承诺函

- 身份证明文件：

附件5 法人身份证明

附件6 法人授权委托书

附件7 代理人身份证明

- 行业基本资质文件：

附件8           无

（注：一项资质证书文件仅可对应一个序号，如8-1，8-2等）

4．其它文件：

附件9            无

（注：此为投标人自愿提供除以上必备文件外的其它文件，如9-1，9-2等，不可混合在以上8项必备文件中）

注：

- 以上资质文件全部提供经营资质类有效版本，全部资料复印件应加盖本企业公章（红章）；

- 现行合作供应商须按要求提供相应的资质文件；

- 其他要求：

    - 所有资质文件一式二份；

    - 资质文件全部装订整齐，在 9 月  7 日结束前，邮寄至我公司指定地点、指定接收人处；

    - 将全部资质文件（从目录开始至最后一页资质文件）盖红章电子版扫描件在 9 月 7  日结束前发送至我公司指定邮箱。

七、开票要求：开具正规增值税专用发票（税率：  13   %），抬头与注册名称一致，不得中途更改，若有更改公司，我司有权终止合同；

八、保证金要求：

- 投标人资质经我公司法务部门资格预审合格后，在（ /月 / 日/前）支付投标保证金  /  万元；

- 未支付保证金的投标人，视为   /   ；

- 招标结束后，未中标的投标人退回投标保证金，中标者投标保证金转为质保金。合同终止且无争议后退回；

- 保证金收取账户：

公司名称：

开户行名称：

开户行账号：

注：现行合作供应商须按要求支付不同项目的保证金。如确定中标，则按上述要求退还投标保证金；

九、其他要求：

投标人应为单一独立主体，本次招标不接收联合体投标；

十、公告期：

公告之日起至 2021 年  9月7 日 16:00时；

十一、考察期：

- 考察时间： 9 月  8 日-  9 月 13日；

- 考察内容：①书面审核资质文件；

- 实地或电话考察；

③招标人认为有必要核实、确认的其他事项。

十二、投标期：

投标文件制作   9月14 日-   9 月  19 日

- 资质审核合格后发送招标文件;

- 报价单：

①报价单需将 “报价含税单价、报价人、报价日期、联系电话等项目”填写齐全，并加盖公章（红章）。

- 报价单需对本次全部项目进行报价，部分报价视为无效报价；

- 报价单与投标文件分别密封；（封皮及密封条参考附件（8））

十三、开标期

招标方另行确定。

十四、联系方式：

- 投标文件接收人邮箱及地址

联 系 人：  刘婧

联系电话： 010-51202806

邮    箱：  lj13@redstarwine.com

邮寄地址：（北京红星股份有限公司）北京市怀柔区怀柔镇红星路1号办公楼303室

- 项目技术咨询联系人

技术联系人：  刘鹏

联系电话：   13436983383

公告发布单位：   北京红星股份有限公司

公告发布日期：      2021年8月24日

附件1：

投标单位-企业营业执照副本

附件2：

投标单位-一般纳税人相关证明

附件3：

投标单位-基本存款账户信息

附件4：

承诺函

我公司从未被列入失信被执行人名单、从未发生过骗取中标等违纪不良行为以及最近三年无未解决的行政处罚、无异常经营信息。

承诺人名称（加盖公章）：

法定代表人签字：

附件5：

法定代表人身份证明书

兹证明           为我单位法定代表人（授权人），身份证号为                      ，我公司确认其以下签章是真实有效的。

单位公章：

法定代表人签章：

法人身份证正面

法人身份证反面

附件6：

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于      （国家或地区的名称）  的  （公司名称）    （法定代表人姓名、职务）    代表本公司授权    （单位名称）       （被授权人的姓名、职务）    为本公司的合法代理人，就                       （项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于           年       月       日签字生效， 特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

投标意向人名称（加盖公章）：

联系地址：

被授权人联系方式：

被授权人邮箱：

附件7：

代理人身份证明（身份证复印件）

正面

反面

附件8：

行业基本资质文件

附件9：

其它文件

投标文件封皮示例：（封皮贴于密封袋外）

投  标  文  件

致：北京红星股份有限公司

项目

投标文件

项目名称：

投标单位：                                    （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）

投标报价封皮示例：（封皮贴于密封袋外）

报 价 单

致：北京红星股份有限公司

项目

报价单

项目名称：

投标单位：                                    （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）

在开标前不得提前拆封

密封条粘于密封袋开口处并盖骑缝章

单位公章 法定代表人 密 封 条 法定代表人 单位公章 年 月 日封