招标公告

为加强 北大库自动控制系统 项目规范化管理、降低 采购 成本，根据公司《招标及比价管理制度和程序》文件规定和“公开、公平、公正”的原则，我公司拟对北京红星股份有限公司- 北大库自动控制系统 项目，面向社会公开招标。现发布招标公告，诚邀供应商参加，也欢迎公司全体员工推荐供应商。

公告如下：

一、项目名称： 北大库自动控制系统

二、项目地点： 北京市怀柔区

三、项目期限： 2021-3-29——2021-9-28

（从中标单位为我公司提供服务至服务结束）

- 项目简介：（最终技术参数以招标文件为准）

- 工艺要求：

  - 接收来自4区、5区、三角地的原酒以及卸车原酒；

  - 原酒卸车同时能进行净化和圆盘滤机过滤功能，净化和过滤能根据工艺需求进行选择。

- 原酒卸车—净化器—过滤—入罐；

- 原酒卸车—过滤——入罐；

- 原酒卸车—入罐；

- 根据现场需求一台酒泵可连接两台净化器同时工作（一泵对一净化器和一泵对二净化器任意对接）；

  - 安装3套卸车静电接地装置，两用一备；

  - 四台原酒净化器上方按要求安装固定龙门架，用于净化器检修更换净化器花盘使用；

  - 四台净化器、八台水平圆盘滤机下方制作不锈钢排水沟及1.5t收集槽（带可承重盖子），地下预埋1.5t收集槽（废硅藻土、活性炭使用），硅藻土、活性炭排污口引入地下储罐，由管道打入258缓冲区，废硅藻土收集罐；

  - 北大库具有调酒功能，原酒来自本库、3、4、5区，纯水来自调配工房及三角地；

  - 北大库气搅拌采用两台匀化机并联方式进行，要求与258夹道匀化机管路相连增加互相之间手动阀门，可给258罐区供气；

  - 北大库具有半成品过滤功能，过滤的酒体直接输送至8区、9区；

  - 北大库内酒具备倒罐功能；

  - 北大库操作间配备收次品酒的管道及称重、处理设备；

  - 北大库内各酒罐能互相倒酒；

  - 单台卸酒管线卸车能力要求20T/h，调酒能力40T/h、半成品过滤输送能力25T/h。

  - 北大库连接联合厂房次品酒管路两支DN50，实现次品酒入北大库，管笼加三通改入即可；

  - 三角地至258夹道增加两根DN65管路配合实现三地之间互相调酒使用。

  - 联合厂房高位罐回酒管路增加一台精滤机（精滤机红星自备）；

  - 调配工房水处理间引一支4′管路至二楼，长度8m；

  - 联合厂房与9区原有管路在9区管板增加泄压装置；

  - 258东侧外围管路制作105米管路支架，与现有支架外观及高度一致；

  - 新增管笼两处分别为25m(DN65 14根、DN50 3根、DN80 1根)及35m（DN65 3根、DN50 1根）；

  - 酒管道布置说明：

- 北大库至4区、5区卸原酒4支DN65；

- 北大库至258夹道4支DN65，在258夹道制作26孔管板，实现与原有管路任意对接；改原有258调酒管路及水管路进入26孔管板；

- 北大库至8区2支DN65，9区3支DN65，其中一支为多功能管路；

- 北大库至联合厂房管笼2支DN50次品酒管路；

- 北大库至调配工房水管路1支DN65；

- 北大库至258夹道1支DN80管路抽硅藻土使用；

- 北大库至258夹道气管路1支DN50；

- 北大库至三角地增加3支调味酒管路，1支水管路，其中DN65 3支，DN50 1支；

- 管道设计要求：

1.所有外部长直管道，长度超过60米，一律设计安装大法兰（要求出具相应食品级检测报告）法兰连接连接两端需安装专用管道支架支撑；

2.所有外部长直管道进操作间管板的，在操作间内适宜位置设计泄压阀门，设泄压点，所有泄压点汇集后进操作间内杂酒槽。

3.外部管道需要高架的，管道支架间距设计为每5米一个。

4.所有酒罐设计管路均采用下进下出方式；5.所有酒罐进出酒管道双阀设计，并设计软连接与主管道联通

6.每台酒罐进酒、出酒设计电动阀，压缩空气设计电动阀；

7.所有进出酒管道均不得穿罐区防火墙及酒泵房防爆墙。

8.酒罐间管路必须留有人员行走空间（水气排污管路可分开布置）。

- 工艺管道及阀门规格：

- 整个北大库罐区内每列酒罐设计2进2出工艺管线；

五、投标人资质要求：

- 注册资本： 1000 万元（含）以上；

- 基本资格要求：

- 投标人应具有独立订立合同的法人资格；

- 从未被列入失信被执行人名单、从未发生过骗取中标等违纪不良行为以及最近三年无未解决的行政处罚、无异常经营信息；

- 经营状况良好，近1年有2项及以上大型项目经验的优先；

- 行业基本资质要求： 无

- 资格预审资质文件的组成（严格按如下顺序，并提交目录）

- 企业基本资质文件：

附件1 营业执照（副本）（三证合一）

附件2 一般纳税人相关证明

附件3 基本存款账户信息

附件4 关于“从未被列入失信被执行人名单、从未发生过骗取中标等违纪不良行为以及最近三年无未解决的行政处罚、无异常经营信息”承诺函

- 身份证明文件：

附件5 法人身份证明

附件6 法人授权委托书

附件7 代理人身份证明

- 行业基本资质文件：

附件8          /

（注：行业基本资质文件一项仅可对应一个序号，如8-1，8-2等）

4．其它文件：

附件9

（注：其他文件为投标人自愿提供除以上必备文件外的其它文件，如9-1，9-2等，不可混合在以上8项必备文件中）

注：

- 以上资质文件全部提供经营资质类有效版本，全部资料复印件应加盖本企业公章（红章）；

- 现行合作供应商须按要求提供相应的资质文件；

七、其他要求：

    - 所有资质文件一式二份；

    - 资质文件全部装订整齐，在公告期 5 月 6 日结束前，邮寄至我公司指定地点、指定接收人处；

    - 将全部资质文件（从目录开始至最后一页资质文件）盖红章扫描件在公告期  5 月 6 日结束前发送至我公司指定邮箱。

八、开票要求：开具正规增值税专用发票（税率： 13  %），抬头与注册名称一致，不得中途更改，若有更改公司，我司有权终止合同；

九、保证金要求：

- 投标人资质经我公司法务部门资格预审合格后，在（5 月 20 日16:00前）支付投标保证金 15 万元；

- 未支付保证金的投标人，视为放弃投标资格；

- 招标结束后，未中标的投标人退回投标保证金，中标者投标保证金转为质保金。合同终止且无争议后退回；

- 保证金收取账户：

公司名称：  北京红星股份有限公司

开户行名称：  华夏银行北京国贸支行

开户行账号： 10263000000671743

注：现行合作供应商须按要求支付不同项目的保证金。如确定中标，则按上述要求退还投标保证金；

十、其他要求：

投标人应为单一独立主体，本次招标不接收联合体投标；

十一、公告期：

公告之日起至 2021  年 5 月 6 日 16:00时；

十二、考察期：

- 考察时间： 5  月  7  日-  5  月 14 日；

- 考察内容：①书面审核资质文件；

- 实地或电话考察；

③招标人认为有必要核实、确认的其他事项。

十三、投标期：

投标文件制作 5 月 17 日-  5 月 24 日

- 资质审核合格后发送招标文件;

- 报价单：

①报价单需将 “报价含税单价、报价人、报价日期、联系电话等项目”填写齐全，并加盖公章（红章）。

- 报价单需对本次全部项目进行报价，部分报价视为无效报价；

- 报价单与投标文件分别密封；（封皮及密封条参考附件（8））

十四、开标期

招标方另行确定。

十五、联系方式：

- 投标文件接收人邮箱及地址

联 系 人：  王茜

联系电话： 010-51202729

邮    箱：  wq@redstarwine.com

邮寄地址：（北京红星股份有限公司）北京市怀柔区怀柔镇红星路1号办公楼303室

- 项目技术咨询联系人

技术联系人： 于中强

联系电话： 18610598958

公告发布单位：  北京红星股份有限公司

公告发布日期：  2021年4月6日

附件1：

投标单位-企业营业执照副本

附件2：

投标单位-一般纳税人相关证明

附件3：

投标单位-基本存款账户信息

附件4：

承诺函

我公司从未被列入失信被执行人名单、从未发生过骗取中标等违纪不良行为以及最近三年无未解决的行政处罚、无异常经营信息。

承诺人名称（加盖公章）：

法定代表人签字：

附件5：

法定代表人身份证明书

兹证明           为我单位法定代表人（授权人），身份证号为                      ，我公司确认其以下签章是真实有效的。

单位公章：

法定代表人签章：

法人身份证正面

法人身份证反面

附件6：

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于      （国家或地区的名称）  的  （公司名称）    （法定代表人姓名、职务）    代表本公司授权    （单位名称）       （被授权人的姓名、职务）    为本公司的合法代理人，就                       （项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于           年       月       日签字生效， 特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

投标意向人名称（加盖公章）：

联系地址：

被授权人联系方式：

被授权人邮箱：

附件7：

代理人身份证明（身份证复印件）

正面

反面

附件8：

行业基本资质文件

附件9：

其它文件

投标文件封皮示例：（封皮贴于密封袋外）

投  标  文  件

致：北京红星股份有限公司

项目

投标文件

项目名称：

投标单位：                                    （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）

投标报价封皮示例：（封皮贴于密封袋外）

报 价 单

致：北京红星股份有限公司

项目

报价单

项目名称：

投标单位：                                    （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）

在开标前不得提前拆封

密封条粘于密封袋开口处并盖骑缝章

单位公章 法定代表人 密 封 条 法定代表人 单位公章 年 月 日封