北京红星股份有限公司六曲香分公司二期窗户改造工程

招标文件技术部分

一、工程概况

1、工程名称：北京红星股份有限公司六曲香分公司二期窗户改造工程。

2、工程地址：山西省晋中市祁县晓祁县红星路六曲香分公司

二、工程内容

北京红星股份有限公司六曲香分公司二期窗户改造工程内容包括：

- 拆除窗框四周的墙面（外墙为真石漆、内墙为无机涂料和局部瓷砖墙面两种形式）。

- 更换符合我方要求的断桥铝窗户。

- 恢复因拆除破坏的内墙面、内墙砖、窗台板以及因拆除损坏的外侧真石漆。

- 施工完成后，对工作过面进行清理。

- 对拆除的塑钢窗户进行消纳。

三、招标范围及技术要求

1、窗户更换工程

⑴ 、招标范围：对大曲酒车间、快曲酒车间、快曲房、水泵房目前使用的塑钢窗户全部进行更换，其中大曲酒、快曲酒车间气楼位置的塑钢窗不进行更换。

⑵、 技术要求：①、选用优质断热铝合金框料规格为70型，品牌选用凤铝、和平、中旺，五金件品牌选用监朗、诺托。②、外窗玻璃为5+9A+5中空安全玻璃；④、断桥铝型材主型材截面壁厚，外窗不应低于1.4mm。⑤、凡外门窗与墙身交接处空隙,用弹性材料分层填满,窗框四周留出8深的槽口，用建筑密封膏封实,以防渗水；⑥、选用固定式金刚网纱窗；⑦、窗户颜色内外均选用高级灰。⑧、大曲酒、快曲酒车间断桥铝窗户下层窗采用内平开、內倒的开启方式，上层采用固定式窗户，无需具备开启功能。快曲房、水泵房全部断桥铝窗户采用内平开的开启方式。⑨、窗户分格形式、开启扇的尺寸大小需投标方进行深化设计，深化设计费用包含在投标报价中。